MEMORIAL DESCRITIVO, CÁLCULO E

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Ampliação Secretaria da Educação

- Contratante:

- Município de Dona Emma

Endereço contratante:

Rua Alberto Koglin, nº 3493, Centro, Dona Emma/SC

Endereço da obra:

Rua Vinte e Cinco de Julho, Centro, Dona Emma/SC

Novembro/2021

Observações Gerais:

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução da obra, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos.

A obra e o serviço deverá ser executado rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e detalhes a serem elaborados e/ou modificados pela CONTRATADA, com as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e/ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

Projetos como Arquitetônico e complementares e Taxas de aprovação nos órgãos competentes (Prefeitura, CREA, entre outros) é responsabilidade do CONTRATANTE, bem como também o fornecimento de água e luz.

Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra, engenheiro responsável pela execução, alojamento dos funcionários, encargos dos funcionários, bem como o fornecimento de alimentação para estes.

Todos os materiais e serviços a serem empregados deverão satisfazer as exigências da ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto à obra deverá ficar uma via deste Memorial Descritivo, e dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes, acompanhados pela anotação de responsabilidade técnica (ART/RRT) do engenheiro ou arquiteto responsável pelo projeto e pela execução da obra.

Obra:

Ampliação da edificação da Secretaria da Educação localizada na rua Vinte e Cinco de Julho, no Centro da cidade de Dona Emma.

Essa obra de ampliação conta com dois depósitos e duas vagas de garagem, onde será reaproveitado a estrutura existente da edificação, realizando somente o fechamento das paredes com esquadrias, área total da ampliação 90,95 metros quadrados.

- MPLIAÇÃO – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

- MERORIAL DESCRITIVO

- Para realizar os trabalhos de execução de obra, será utilizado a água e energia elétrica da edificação existente.

Ampliação

- Limpeza do solo

Limpeza manual do terreno, materiais não desejados, grama, que não serão utilizados.

- Fôrma

Fabricação de fôrma de madeira para radier. O item inclui o fornecimento do material, corte, montagem e desforma.

- Brita

Camada de brita de 5 cm antes da concretagem. O item inclui o fornecimento do material e espalhar o mesmo.

- Tela e treliça

Tela de aço nervurada CA-60 Q-61 e treliça H8 na base do radier conforme indicação em projeto. O item inclui o fornecimento do material, corte e montagem.

- Concretagem radier

Concreto 25 Mpa preparado na betoneira para concretagem do radier. O item inclui o fornecimento do material, preparação da massa e o lançamento.

- Impermeabilização

Impermeabilização da superfície onde será assentado alvenaria cerâmica estrutural com manta asfáltica e uma camada de primer asfáltico. O item inclui fornecimento e mão de obra.

- Alvenaria

Assentamento de alvenaria de blocos cerâmicos de vedação (14x19x29) conforme indicação no projeto. O item inclui o fornecimento e assentamento do material.

- Verga e contra verga – Ferragem e concretagem

Preparo da fôrma reutilizando as madeiras da fôrma das vigas baldrame, corte, dobra e montagem da ferragem CA-50, diâmetro 6,3 mm, CA-60, diâmetro 5,0 mm e concretagem com massa preparada na betoneira. O item inclui o fornecimento de todos os materiais.

- Reboco

Reboco da área de ampliação interna e externa. O item inclui o fornecimento dos materiais, preparo da argamassa e aplicação.

- Revestimento cerâmico

Revestimento cerâmico (45x45) para área de ampliação. O item inclui o fornecimento, assentamento e rejunte.

- Pintura

Aplicação manual de fundo selador acrílico e pintura com tinta acrílica nas paredes de alvenaria. O item inclui o fornecimento do material, lixamento, aplicação do fundo e tinta acrílica.

- Esquadrias

Duas portas de madeira semi-oca 80x210;

Três janela de ferro tipo basculante 150x60;

O item inclui o fornecimento e instalação.

- Pontos de instalação

Instalação de pontos de iluminação, interruptor simples e tomada. O item inclui o fornecimento, instalação das peças, luminária tipo calha de sobrepor com 2 lâmpadas e passagem da fiação.

- Forro de PVC

Instalação de forro de PVC. O item inclui o fornecimento e instalação.

MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTITATIVO

Ampliação

- Limpeza manual da camada vegetal – 90,95 m²

- Fôrma de madeira – 3,00 m²

- Brita 0 – 4,55 m³

- Tela de aço nervurada CA-60 Q-61 – 36,00 m²

- Treliça H8 – 34,00 m

- Concreto para radier – 10,00 m³

- Manta asfáltica e primer asfáltico – 6,61 m²

- Alvenaria de bloco cerâmico estrutural (14x19x29) – 80,00 m²

- Ferragem para verga e contraverga CA-50, diâmetro 6,3 mm – 2 barras

- Ferragem para verga e contraverga CA-60, diâmetro 5,0 mm – 5 barras

- Concreto para verga e contraverga – 0,60 m³

- Reboco área externa e interna – 190,00 m²

- Revestimento cerâmico 45x45 – 42,00 m²

- Fundo selador acrílico – 190,00 m²

- Pintura acrílica paredes – 190,00 m²

- Porta de madeira semi-oco 80x210 – 2 unidades

- Janela de ferro tipo basculante 150x60 – 3 unidades

- Ponto de iluminação/interruptor simples – 7 unidades

- Luminária tipo calha – 4 unidades

- Ponto de tomada completo – 2 unidades

- Cabo flexível isolado 1,5 mm² - 36,00 metros

- Cabo flexível isolado 2,5 mm² - 45,00 metros

- Forro de PVC – 42,00 m²