MEMORIAL DESCRITIVO, CÁLCULO E

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA

- Jardim Sensorial – Escola de Educação Fundamental Professor Paul Richard Eltermann

- Contratante:

- Município de Dona Emma

Endereço contratante:

Rua Alberto Koglin, nº 3493, Centro, Dona Emma/SC

Endereço da obra:

Rua João Hamm, Nova Esperança, Dona Emma/SC

Dezembro/2021

Observações Gerais:

O presente memorial descritivo de procedimentos estabelece as condições técnicas mínimas a serem obedecidas na execução da obra, fixando os parâmetros mínimos a serem atendidos para materiais, serviços e equipamentos.

A obra e o serviço deverá ser executado rigorosamente em consonância com os projetos básicos fornecidos, com os demais projetos complementares e outros projetos e detalhes a serem elaborados e/ou modificados pela CONTRATADA, com as prescrições contidas no presente memorial e demais memoriais específicos de projetos fornecidos e/ou a serem elaborados, com as técnicas da ABNT, outras normas abaixo citadas em cada caso particular ou suas sucessoras e Legislações Federal, Estadual, Municipal vigentes e pertinentes.

Projetos como Arquitetônico e complementares e Taxas de aprovação nos órgãos competentes (Prefeitura, CREA, entre outros) é responsabilidade do CONTRATANTE, bem como também o fornecimento de água e luz.

Será de responsabilidade da empresa CONTRATADA o fornecimento de placa de obra, engenheiro responsável pela execução, alojamento dos funcionários, encargos dos funcionários, bem como o fornecimento de alimentação para estes.

Todos os materiais e serviços a serem empregados deverão satisfazer as exigências da ABNT e da Prefeitura Municipal. Junto à obra deverá ficar uma via deste Memorial Descritivo, e dos projetos devidamente aprovados pelas autoridades competentes, acompanhados pela anotação de responsabilidade técnica (ART/RRT) do engenheiro ou arquiteto responsável pelo projeto e pela execução da obra.

Obra:

Construção de um jardim sensorial na Escola de Educação Fundamental Professor Paul Richard Eltermann, na lateral direita do ginásio de esportes.

Essa jardim sensorial tem por objetivo estimular os sentidos dos alunos, criando interação entre eles e com o ambiente. Com uma área total de 227,50 metros quadrados, a área conta com um caminho onde os elementos do chão vão variando com areia fina, argila expandida, pedra de rio e grama esmeralda. Um pergolado, 4 floreias, entre outros elementos e plantas.

- ÁREA DE AMPLIAÇÃO E COBERTURA – CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DA MÔNICA

- MERORIAL DESCRITIVO

- Para realizar os trabalhos de execução de obra, será utilizado a água e energia elétrica da edificação existente.

- Limpeza do terreno

Limpeza e nivelamento do terreno mecanizada.

- Escavação manual

Escavação manual para as sapatas dos pilares do pergolado, base para cobogós e para os separadores de grama.

- Ferragem

Ferro CA-50, diâmetro 8 mm. Sapatas 60x60 com altura 20 cm e ferragem em tela com 6 barras. Entre blocos para base do cobogó e floreiras. O item inclui o fornecimento do material, corte, dobra e montagem.

- Concretagem

Concretagem das sapatas, base para os cobogó e floreiras. O intem inclui o fornecimento do material, preparo em betoneira e utilização do mesmo.

- Alvenaria de bloco

Alvenaria de bloco estrutural de concreto 14x19x29 para base dos cobogós e floreiras. O item inclui o fornecimento do material e assentamento.

- Reboco

Preparo da massa em betoneira para reboco das floreiras. O item inclui o fornecimento do material, preparo e utilização.

- Alvenaria de vedação – Cobogó

Alvenaria de vedação, elemento vazado decorativo. O item inclui o fornecimento do material e assentamento.

- Pergolado e estrutura de madeira.

Fornecimento do material e montagem do pergolado e estrutura de madeira conforme especificações em projeto.

Madeira do pergolado angelim ou similar.

Madeira da estrutura pinus.

- Pisograma/concregrama

Assentamento do pisante de concreto junto com o plantio da grama nos espaços vazios. O item inclui o fornecimento do material e utilização.

- Pintura

Pintura da parede do ginásio completa, junto com as detalhes nela descrito em projeto. Pintura dos tubos de PVC, e floreiras com tinta acrílica.

Lixamento da madeira do pergolado e estrutura de madeira com duas demãos de verniz.

- Jardim

Marcação e execução do separador de grama conforme indicação em projeto. Plantio da grama esmeralda. Assentamento da argila expandida, areia fina, pedra de rio e casquinha. Pisante de madeira roliça.

Plantio das plantas e colocação dos vasos cerâmicos.

- Tubos de PVC

Execução da parede de tubos de PVC conforme indicação no projeto. O item inclui o fornecimento e montagem do mesmo.

MEMORIAL DE CÁLCULO E QUANTITATIVO

- Limpeza do terreno - 250,00 m²

- Escavação manual - 3,00 m³

- Ferro CA-50, diâmetro 8 mm – 7 barras

- Concreto 25 Mpa – 3,00 m³

- Alvenaria de bloco estrutural de concreto 14x19x29 – 3,5 m³

- Reboco – 15,00 m²

- Alvenaria de vedação, elemento vazado, cobogó – 3,5 m²

- Pilar de madeira angelim ou similar 15x15 – 10 metros (ver projeto)

- Viga de madeira angelim ou similar 6x16 – 20 metros (ver projeto)

- Sarrafo de pinus 2,5 x 10 – 27 metros (ver projeto)

- Carpinteiro – 16 horas

- Ajudante de carpinteiro – 16 horas

- Pisograma/concregrama – 18 m²

- Plantio de grama em pisograma/concregrama – 18 m²

- Aplicação de tinta acrílica – 190,00 m²

- Lixamento da madeira – 15,00 m²

- Pintura verniz – 30,00 m²

- Madeira roliça de pinus tratado 12 cm de diâmetro – 17,00 mentros (ver projeto)

- Separador de grama – 115,00 metros

- Jardineiro – 100 horas

- Argila expandida – 1,20 m³

- Areia fina – 3,70 m³

- Pedra de rio (menor) – 2,50 m³

- Casquinha – 0,60 m³

- Grama esmeralda – 110,00 m²

- Insumos e fertilizantes – 3,00 unidades

- Planta coqueiro – 5 unidades

- Moreia branca – 9,00 unidades

- Dracena Arbórea – 4,00 unidades

- Lavanda – 30,00 unidades

- Kaisuka – 2,00 unidades

- Buxinho – 7,00 unidades

- Estrelícia – 1,00 unidade

- Formio Verde – 4,00 unidades

- Liriope – 7,00 undiades

- Tubo de PVC, série normal, DN 100 mm – 25 metros

- Joelho PVC, soldável, 90 graus, DN 100 mm – 42,00 unidades

- Kit vaso cerâmico, diâmetro 40 cm, altura 60/40/30

- Vaso cerâmico, diâmetro 40 cm, altura 30